Самостоятельная работа по компьютерным сетям

---

Часть A. Теоретические вопросы (краткий ответ)

1. Дайте определение компьютерной сети.

2. Перечислите основные топологии сетей (не менее трёх).

3. Чем отличается локальная сеть (LAN) от глобальной (WAN)?

4. Сколько уровней в модели OSI? Назовите их по порядку (снизу вверх).

5. На каком уровне модели OSI работает коммутатор (switch), а на каком — маршрутизатор (router)?

6. Сколько уровней в модели TCP/IP? Перечислите их.

7. Сопоставьте уровни OSI и TCP/IP (укажите соответствие).

8. Какой протокол работает на транспортном уровне и обеспечивает надёжную доставку с установлением соединения?

9. Какой протокол транспортного уровня не гарантирует доставку, но работает быстрее?

10. Что такое MAC-адрес и на каком уровне модели OSI он используется?

11. Какова длина MAC-адреса в битах и байтах? Как он обычно записывается?

---

Часть B. IPv4

12. Запишите IP-адрес 192.168.10.130 в двоичном виде.

13. Определите класс IP-адреса 172.16.5.10.

14. Является ли адрес 192.168.1.1 частным (приватным)? Ответ обоснуйте.

15. Для адреса 192.168.1.0/24 укажите:

· маску подсети в десятичном виде;
· количество доступных адресов для хостов;
· адрес сети;
· широковещательный адрес (broadcast).

16. Для адреса 10.0.0.0/30:

· сколько всего адресов в подсети?
· сколько из них пригодны для устройств?

17. Что такое шлюз по умолчанию (default gateway) и зачем он нужен?

---

Часть C. MAC-адреса

18. Определите, какие из приведённых записей являются корректными MAC-адресами. Для некорректных укажите причину.

· а) 00:1A:2B:3C:4D:5E
· б) 00-1A-2B-3C-4D-5E
· в) 001A.2B3C.4D5E
· г) 00:1A:2B:3C:4D
· д) 00:1A:2B:3C:4D:5E:6F
· е) 0G:1A:2B:3C:4D:5E

19. MAC-адрес устройства: A4:5E:60:12:34:56. Определите:

· OUI (идентификатор производителя) — первые 3 байта;
· NIC (идентификатор устройства) — последние 3 байта;
· является ли адрес unicast или multicast (по значению младшего бита первого байта).

20. Что такое широковещательный MAC-адрес? Запишите его.

21. Чем отличается MAC-адрес от IP-адреса? Укажите не менее трёх отличий.

22. Как коммутатор (switch) использует MAC-адреса для передачи кадров? Что такое таблица MAC-адресов?

---

Часть D. Маршрутизация

23. Что такое маршрутизация? Какую функцию выполняет маршрутизатор?

24. Что содержит таблица маршрутизации? Назовите минимум три поля.

25. Дана таблица маршрутизации:

Сеть назначения Маска Интерфейс
192.168.1.0 255.255.255.0 Fa0/0
10.0.0.0 255.0.0.0 Fa0/1
0.0.0.0 0.0.0.0 Fa0/2

Куда будет отправлен пакет с адресом назначения:

· а) 192.168.1.55?
· б) 10.5.5.5?
· в) 8.8.8.8?

26. Объясните принцип «самого длинного префикса» (longest prefix match) при выборе маршрута.

27. Что такое статическая и динамическая маршрутизация? Приведите пример протокола динамической маршрутизации.

---

Часть E. Практическое задание

28. Дана сеть 172.16.0.0/16. Требуется разделить её на подсети так, чтобы в каждой было не менее 500 хостов.
Определите:

· новую маску подсети;
· количество подсетей;
· адрес первой подсети (сеть, первый и последний хост, broadcast).

29. Опишите путь данных при отправке HTTP-запроса с компьютера на сервер, указав, какие уровни OSI/TCP/IP и какие протоколы задействованы на каждом этапе (инкапсуляция). Отдельно отметьте, где используются MAC-адреса, а где — IP-адреса.

ОТВЕТЫ:

ЧАСТЬ А

1 Компьютерная сеть — это система связанных друг с другом компьютеров и других устройств, которые могут обмениваться данными и совместно использовать ресурсы (интернет принтер)

2 Шина Звезда Кольцо

3 LAN (локальная) объединяет устройства на небольшой территории ( офис, школа). WAN (глобальная) объединяет сети по всему миру (Интернет).

4 OSI 7 уровней:

1. Физический,

2. Канальный,

3. Сетевой,

4 прикладной

5 Сеансовый

6 Представления

7 Прикладной.

5 Коммутатор (switch) работает на Канальном уровне (2-й уровень). Маршрутизатор (router) работает на Сетевом уровне (3-й уровень). (возможно ошибка)

6 В современной модели TCP/IP 4 уровня: 1. Уровень сетевого доступа 2. Межсетевой уровень 3. Транспортный уровень 4. Прикладной уровень

7  Прикладной, Представления, Сеансовый (OSI) = Прикладной (TCP/IP)

Транспортный (OSI) =Транспортный (TCP/IP)

Сетевой (OSI)= Межсетевой (TCP/IP)

Прикладной (OSI) = Прикладной (TCP/IP)

8 (TCP/IP)

9 UDP

10 MAC-адрес — это уникальный физический адрес сетевой карты устройства, задаваемый при производстве. Используется на Канальном уровне (2-й уровень).

11 Длина составляет 48 бит Обычно (как я помню) записывается в виде 6 групп шестнадцатеричных цифр, разделенных двоеточиями или дефисами

Часть B

12 калькулятор 11000000.10101000.00001010.10000010

13 Это адрес класс B

14 Да, является. Он входит в официальный диапазон частных адресов, выделенных для локальных сетей согласно стандарту RFC 1918

15 Маска подсети: 255.255.255.0

Количество доступных адресов для хостов: 254

Адрес сети: 192.168.1.0

Широковещательный адрес: 192.168.1.255

16 всего адресов подесети 4

Пригодные  для устройства 2

17 Шлюз по умолчанию — это IP-адрес маршрутизатора, на который компьютер отправляет весь трафик, предназначенный для других (внешних) сетей.

18 а) Корректный (6 пар шестнадцатеричных цифр через двоеточие).

б) Корректный (допускается запись через дефис).

в) Корректный (допускается запись по 4 цифры через точку, формат Cisco).

г) Некорректный — слишком короткий (всего 5 байт вместо 6).

д) Некорректный — слишком длинный (7 байт вместо 6).

е) Некорректный — содержит букву G, а в шестнадцатеричной системе используются только буквы от A до F.

19  OUI (производитель): A4:5E:60

NIC (номер устройства): 12:34:56

Тип: Unicast.

20 Это адрес, используемый для отправки кадра всем устройствам в локальной сети. Запись: FF:FF:FF:FF:FF:FF

21 ?

22 Коммутатор смотрит на MAC-адрес получателя в пришедшем кадре. Он сверяет его со своей таблицей MAC-адресов  и отправляет кадр строго в нужный порт, а не во все подряд.

Часть д

23 Маршрутизация — это процесс выбора наилучшего пути для передачи пакета данных из одной сети в другую. Маршрутизатор (роутер) принимает пакеты, определяет по их IP-адресу сеть назначения и пересылает их в правильном направлении.

24 1 Сеть назначения 2. Маска подсети  3. Интерфейс

Часть E

500 хостов переводим в 2 в 9 = 512 (всегда берем с запасам ) 32 – 9 = 23 бита

Тогда 23 – 16 = 7 бит 2 в 7 = 128

Адрес первой подсети:

Сеть: 172.16.0.0

Первый хост: 172.16.0.1

Последний хост: 172.16.1.254

Broadcast: 172.16.1.255