Дз

1 максимальное устройства которые у нас есть их 25

2 Используем 2 служебных адреса (Адрес сети и Широковещательный / Broadcast):

25 + 2 = 27 адресов.

3. Ближайшая большая степень двойки: 2^5 = 32. То есть 5 бит уходит на устройства.

4. Из 32 бит IPv4-адреса вычитаем 5 хостовых бит = 27 бит на маску

Итоговая маска: 255.255.255.224   (/27)

Здание 1: 127.168.0.0/27 (диапазон для устройств: .1 – .30)

Здание 2: 127.168.0.32/27 (диапазон для устройств: .33 – .62)

Здание 3: 127.168.0.64/27 (диапазон для устройств: .65 – .94)

Здание 4: 127.168.0.96/27 (диапазон для устройств: .97 – .126)

Здание 5: 127.168.0.128/27 (диапазон для устройств: .129 – .158)

Найдите нужную длину для /* для 20 подсетей и 10 узлов

Задание  2

Найдите нужную длину для /* для 20 подсетей и 10 узлов

1. В каждой подсети нужно 10 узлов.

2. Используем 2 служебных адреса (Адрес сети и Широковещательный / Broadcast): 10 + 2 = 12 адресов.

3. Ближайшая большая степень двойки: 2 в 4 = 16. То есть 4 бита уходит на устройства (хосты).

4. Из 32 бит IPv4-адреса вычитаем 4 хостовых бита = 28 бит на маску.

Итоговая маска: 255.255.255.240 (/28)

Шаг между подсетями будет равен 16 адресам.

P.S. Некоторые сложные моменты по маскам и битам я уточнял у ИИ, так как сначала не до конца понимал тему. Зато теперь немнего понял что до как