Задание 1

Нужно 5 подсетей в каждом не менее 25

Сеть: 192.168.0.0  /24

Подберите маску, сколько подсетей, сколько хостов

Кол-во битов для хостов:
2^5-2=30     30>25 –> для хостовой части хватит 5 бит

Для подсетей:

Наша маска /24

24+5=29 -> новая маска будет /29
проверяем кол-во подсетей 2^5=32, нам нужно 5, так что 32 нам хватит

Маска: /29 = 11111111.11111111.11111111.11111000
переводим последнюю часть: 11111000 =128+64+32+16+8+0+0+0=248
В итоге получаем:255.255.255.248

Всего подсетей 2^5-2=32
Всего хостов в каждой подсети 30

Ответ:

Маска: /29 (255.255.255.248)
Количество подсетей: 32
Количество хостов в каждой подсети 30

Задание 2  192.168.50.0 /24

Разделите на 6 подсетей

Какая маска, сколько хостов, и диапазоны подсетей

Определяем количество бит для подсетей:
Нам нужно не менее 6 подсетей,

2^3=8

значит для подсетей нужно 3 бита

Новая маска:
24+3=27= 255.255.255.224

Определяем количество хостов:

32−27=532−27=5 бит

32−2=30

Находим диапазоны подсетей:

256−224=32

192.168.50.0 / 192.168.50.31

192.168.50.32 / 192.168.50.63

192.168.50.64 / 192.168.50.95

192.168.50.96 / 192.168.50.127

192.168.50.128 / 192.168.50.159

192.168.50.160 / 192.168.50.191

Ответ:

Маска: /27 (255.255.255.224)

Количество хостов в каждой подсети: 30

Диапазоны подсетей:

192.168.50.0 / 192.168.50.31

192.168.50.32 / 192.168.50.63

192.168.50.64 / 192.168.50.95

192.168.50.96 / 192.168.50.127

192.168.50.128 / 192.168.50.159

192.168.50.160 / 192.168.50.191